Rudolf Kaplánek -  EKOSTYL

Pod Zvonařkou 7

Praha 2

IČO 10310967, DIČ CZ-480526113                                tel.:  724 189 183, 222522617

Občanské sdružení Zdravé Ktišsko

Dobročkov 17, Ktiš

383 01 Prachatice

Stránka 1 ze 2 stránek protokolu

Laboratorní zpráva - protokol

Číslo protokolu:   1420/2012

Zadavatel:  Občanské sdružení Zdravé Ktišsko, zastoupené ing. Janem Jemelkou

Objednávka:  dtto

Vzorek č.:  označení – 3144/2012 Ktiš 1

Obal, množství:  á 1 l sklo a 1,5 PE, 2 spec. Nádoby.

Způsob dopravy: vlastní

Den odběru: 1.6.2012

Den příjmu:  1.6.2012

Termín dodání výsledků:  po zpracování

Celkem stran protokolu:  2 + originální protokol Aneclabu

Požadovaná stanovení: Rozbor vody z bezejmenného potoka při vtoku meliorace pod starou skládkou na Krákorce  dle vybraných sledovaných limitů u vod.

Za správnost vyhotovení

Rudolf   Kaplánek

ředitel

Stránka 2 ze 2 stránek protokolu č. 1420/2012

- Vzorek - označení

Voda:  3144/2012    Ktiš 1 voda z potoka pod Krákorkou - výtok meliorace pod skládkou

Vzorek byly odebrán v blízkosti bývalé skládky na Krákorce v oblasti Ktiše  přímo do vzorkovacích lahví. Potok byl v období častých srážek vizuálně čistý, bez mechanických odpadů , výtok z meliorace byl lehce opalescentní, rychlost toku meliorační vody na výtoku byla velmi nízká. Místo odběru bylo přímo u výtokové roury meliorace.

2.   Hodnocení

Provádí se na základě MSNMP ČR a MŽP ČR z 18.5.1992 a ukazatelů přípustného znečištění vod dle nař. Vlády č. 171/1992 Sb z 26.2.1992 a novely č.185/96 Sb.pro povrchové vody (ČSN 757111).

Limity ukazatelů přípustného znečištění: v mg/litr

Metodický pokyn   -   podzemní voda                    Povrchová voda

Parametr         Ukazatel     A       B         C  pitná voda  vodárenské a ostatní  Výsledek analýzy

| PH |  |  |  | 6-8 | 6-8,5 | 6-9 | 6,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr |  |  |  | 8 | 20 | 50 | 17,6 mgO2/l |
| BSK5 |  |  |  |  | 4 | 8 | -- |
| Zn | 0,15 | 1,5 | 5 | 5 | 0,05 | 0,2 | < 0,010 mg/l |
| Pb | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | < 0,010 mg/l |
| N – NH4+ | 0,12 | 1,2 | 2,4 | 0,5 | 1 | 3 | 0,026 mg/l |
| Cr |  |  |  |  |  |  | < 0,0050 mg/l |
| NEL | 0,05 | 0,2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | < 0,030 mg/l |
| Hg |  |  |  |  |  |  | < 0,00010 mg/l |
| As |  |  |  |  |  |  | < 0,0010 mg/l |
| Elektrická konduktivita |  |  |  |  |  |  | 12,3 mS/m |

Vody odpovídají svou kvalitou místu odběru, předpokládané výsledky u  zdroje znečištění nebyly potvrzeny a jsou v souladu s dynamikou uvolňování polutantů v běžném prostředí bez znečištění. Výsledek: voda není z hlediska běžného zkoumání znečištěná a vliv skládky pravděpodobně není negativní, jak se čekalo.

Příloha:  Protokol Aneclabu – originál